Załącznik 1

Stan  środowiska w województwie podlaskim

Charakterystykę zmian stanu środowiska w województwie podlaskim opracowano              na podstawie sporządzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Informacji o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2004 roku, opublikowanego Raportu o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach  2002-2003, a także dostępne dane GUS.

    - Zanieczyszczenia wód

Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 54 większych rzek i cieków, które są objęte systematycznymi badaniami monitoringowymi z racji ich gospodarczego wykorzystania lub ochrony przed zanieczyszczeniem. Całkowita długość rzek objętych systematyczną kontrolą przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku wynosi łącznie 1819,9 km.

Na obszarze województwa występuje znaczna ilość naturalnych zbiorników wód stojących zlokalizowanych głównie w jego północnej części. Liczbę większych jezior szacuje się na około 280.

Jakość wód płynących

Jakość wód rzecznych województwa jest zróżnicowana. Ogólną klasyfikację wód rzecznych w latach 2001-2003 na terenie województwa podlaskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Ogólna klasyfikacja jakości wód w rzekach województwa w latach 2001-2003

| Rok badań | Długość kontrolowanej rzeki (km) | Klasa*) czystości rzeki |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |  | III |  | non |  |
|  |  | km | % | km | % | km | % | km | % |
| 2001 | 893,0 | - | - | 187,2 | 21,0 | 483,5 | 54,1 | 222,3 | 24,9 |
| 2002 | 607,6 | - | - | 121,8 | 20,0 | 286,9 | 47,2 | 199,0 | 32,8 |
| 2003 | 972,5 | - | - | 284,0 | 29,2 | 474,0 | 48,7 | 214,0 | 22,1 |

*) w tabeli nie należy bezpośrednio porównywać udziałów procentowych i zmian klasyfikacji ze względu na zmieniającą się corocznie łączną długość kontrolowanych odcinków rzek

Źródło: dane WIOŚ w Białymstoku

Ocena czystości wód wykonana była w 2004 r. przez WIOŚ w Białymstoku według nowych przepisów, w związku z tym nie jest możliwe porównanie wyników badań                      z poprzednimi latami.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2004 roku przez WIOŚ w Białymstoku na terenie województwa podlaskiego, klasyfikacja ogólna czystości wód województwa wskazuje na brak wód bardzo dobrej jakości (w I klasie czystości), natomiast woda dobrej jakości (II klasa czystości) wystąpiła tylko w jednym punkcie na rzece Czarnej Hańczy (co stanowi ok. 1% wszystkich badanych profili), woda zadawalającej jakości (III klasa czystości) wystąpiła w 25 punktach pomiarowych (co stanowi ok. 28% wszystkich badanych profili), woda o niezadowalającej jakości (IV klasa czystości) wystąpiła w 54 przekrojach pomiarowych (co stanowi ok. 59% wszystkich badanych profili), a woda złej jakości (V klasa czystości) wystąpiła w 11 punktach na rzekach (co stanowi ok. 12% wszystkich badanych profili).

Klasyfikacja przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych wykazała, że na 91 przebadanych przekrojów pomiarowo-kontrolnych tylko w 4 profilach (na rzece Czarna Hańcza) i w 1 (na Szeszupie) woda była przydatna do bytowania ryb karpiowatych, co stanowi ok. 6% wszystkich badanych profili.

Klasyfikacja wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych wykazała, że na obszarze województwa podlaskiego nie wystąpiły żadne odcinki rzek spełniające kryteria wód zagrożonych zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych.

Klasyfikacja wód podatnych na eutrofizację wykazała, że na 91 zbadanych profili pomiarowych w 31 przypadkach wody na tych odcinkach rzek są podatne na proces eutrofizacji, co stanowi ok. 34% wszystkich badanych profili.

Klasyfikacja wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Na terenie województwa podlaskiego istnieje jedno ujęcie powierzchniowe wód płynących, zlokalizowane na rzece Supraśl w Wasilkowie, zaopatrujące w wodę aglomerację białostocką. Część zlewni Supraśli stanowi obszar strefy ochronnej ujęcia. Wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r. przez WIOŚ w Białymstoku wykazały wody kategorii średniej jakości oraz wody niskiej jakości, wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, dodatkowych procesów wspomagających oczyszczanie oraz dezynfekcji  w m. Nowodworce (powyżej ujęcia).

Jakość wód jezior

Spośród około 280 jezior województwa podlaskiego dotychczas (od 1981 r.) zbadano prawie 140 zbiorników. Stan czystości większości badanych jezior odpowiadał II klasie czystości (89 jezior – 64,0%) określający jeziora średnio zanieczyszczone w granicach umiarkowanej trofii. Wody najwyższej jakości występowały w 10 zbiornikach (7,2%) – jeziora: Hańcza, Dmitrowo, Linówek (rezerwat), Białe Wigierskie, Busznica, Staw Wojciech, Białe Filipowskie, Długie Sejneńskie (Krasnopolskie) i graniczne jezioro Dunajewo. Pozostałe zbiorniki charakteryzowały się nadmiernym zanieczyszczeniem. Wśród nich stan czystości 37 akwenów (26,6%) mieścił się w granicach III klasy czystości (silnie zeutrofizowane), a jakość wód 3 zbiorników (2,2%) nie odpowiadał normom (nadmiernie zeutrofizowane) – Punia (2000 r.), Tajno (1993 r.) i zb. Siemianówka (w sezonie letnim).

W roku 2004 WIOŚ w Białymstoku prowadził badania Kompleksu Jeziora Długiego Wigierskiego w ramach sieci reperowej monitoringu jezior oraz zbiornika Siemianówka                   w sieci regionalnej. Ponadto uwzględniając propozycje urzędów gmin i starostw, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz realizując uzgodnienia współpracy polsko-litewskiej przeprowadzono badania 7 jezior: Bałędzis (graniczne), Dunajewo (graniczne), Brożane, Długie August. (rez. Kalejty), Białe Wigierskie, Pierty (Wigierskie) i Wigry.                        Poniżej przedstawiono ocenę wód na podstawie badań wykonanych w 2004 roku.

Tabela 2. Klasyfikacja jezior badanych w 2004 roku

| Nazwa zbiornika | Klasa czystości |
| --- | --- |
| Bałędzis (graniczne) | II |
| Dunajewo (graniczne) | I |
| Brożane | II |
| Długie August. (rez. Kalejty) | II |
| Białe Wigierskie | I |
| Pierty (Wigierskie) | II |
| Wigry | II |

Źródło: dane WIOŚ w Białymstoku

Jakość wód podziemnych

Ogólną ocenę jakości wód podziemnych w województwie podlaskim w latach 2001-2003 w oparciu o badania prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie i WIOŚ w Białymstoku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Ocena jakości wód podziemnych w województwie podlaskim w latach 2001-2003

| Lp | Klasy jakości* | Udział w roku badań (w %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1 | Ia | 5 | 4,9 | 7,7 |
| 2 | Ib | 71 | 58,5 | 64,1 |
| 3 | II | 8 | 19,5 | 10,3 |
| 4 | III | 16 | 17,1 | 17,9 |

* Klasy: Ia – wody o najwyższej jakości, Ib – wody o wysokiej jakości, II – wody o średniej jakości,

III – wody o niskiej jakości

Źródło: Dane PIG w Warszawie i WIOŚ w Białymstoku

W związku z tym, iż w roku 2004 wprowadzono nową klasyfikację wód nie było możliwe dokonanie porównania zmian jakości wód w stosunku do lat poprzednich.

Wyniki badań przeprowadzonych przez PIG w 2004 roku wykazały, że 32 studnie charakteryzowały się dobrym stanem wód (Klasa I, II i III), a w 16 otworach stwierdzono zły stan wód (klasa IV i V). Natomiast w punktach badawczych WIOŚ w Białymstoku ocena jakości wód wykazała, że 24 studnie charakteryzowały się dobrym stanem wód (klasa II i III), a 10 studni zawierały wody niezadowalającej jakości (klasa IV).

Jedynie 19 studni spośród 82 zbadanych wykazywało brak przekroczeń norm wód przeznaczonych do picia bez koniecznego procesu uzdatnienia.

Gospodarka wodno-ściekowa

Rejestrowany pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności Polski wyniósł w roku 2003 ok. 11069,9 mln m3, z tego na potrzeby województwa podlaskiego                    ok. 89 mln m3 (brak jest jeszcze pełnych danych w odniesieniu do 2004 r.). W porównaniu do lat poprzednich wielkość poboru wody w województwie nie uległa wyraźnym zmianom. Podobna sytuacja jest w odniesieniu do ilości wytworzonych w tych latach w województwie ścieków. Ścieki wytworzone stanowią ok. 45% ilości pobranej wody.

Tabela 4. Pobór wody i wytworzone ścieki w województwie podlaskim w latach 2001-2003

| Rok | Ilość pobranej wody ogółem (w mln m3) | Ilość wytworzonych ścieków |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (w mln m3) | (w %) |
| 2001 | 87,1 | 39,1 | 44,9 |
| 2002 | 89,0 | 38,8 | 43,6 |
| 2003 | 89,0 | 40,2 | 45,2 |

Źródło: dane GUS

Pobrana woda została wykorzystana w 2003 roku w 20,4% przez przemysł na cele produkcyjne, w 56,6% przez gospodarkę komunalną (zaopatrzenie wodociągów) i w 23,1 % przez rolnictwo i leśnictwo do nawodnień i uzupełniania stawów rybnych. Podobnie było w roku 2002, gdzie 16,0% pobranej wody zużył przemysł na cele produkcyjne, w 63,6% wykorzystano przez gospodarkę komunalną (zaopatrzenie wodociągów) i 20,4% przez rolnictwo i leśnictwo do nawodnień i uzupełniania stawów rybnych.

Wszystkie miasta województwa podlaskiego posiadają komunalne ujęcia wody ze stosunkowo dobrze rozwiniętą i ciągle rozbudowywaną siecią wodociągową. Według GUS łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej w województwie (bez podłączeń do budynków i innych obiektów) oraz łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na przestrzeni ostatnich lat wzrastała. Porównanie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2001-2004 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w województwie podlaskim w latach 2001-2004

| Rok | Długość sieci wodociągowej (w km) | Długość sieci kanalizacji sanitarnej (w km) |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 9270,1 | 1466,0 |
| 2002 | 9655,7 | 1609,5 |
| 2003 | 10105,1 | 1798,4 |
| 2004 | 10620,2 | 1878,4 |

Źródło: dane GUS

Powyższe dane wskazują na coroczny przyrost zarówno długości sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej w województwie śr. o ok. 4-5%.

Tabela 6. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych lub do ziemi

w latach 2001-2004

| Rok | Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagające oczyszczenia (w mln m3) | Oczyszczone |  | Nieoczyszczone |  |
|  |  | (w mln m3) | (w %) | (w mln m3) | (w %) |
| 2001 | 38,5 | 38,1 | 98,9 | 0,4 | 1,0 |
| 2002 | 38,1 | 37,7 | 98,9 | 0,4 | 1,0 |
| 2003 | 39,3 | 39,0 | 99,2 | 0,3 | 0,8 |
| 2004 | 39,8 | 39,6 | 99,5 | 0,2 | 0,5 |

Źródło: dane GUS

Według danych GUS gospodarka komunalna miast, zakłady przemysłowe oraz inne punktowe źródła zanieczyszczeń województwa odprowadzały w skali roku ok. 40 mln m3 ścieków wymagających oczyszczenia. Ilości te ulegały tylko nieznacznym wahaniom                   na przestrzeni ostatnich lat. Ścieki nieoczyszczone w 2004 r. stanowiły zaledwie 0,5% ogółu ścieków wymagających oczyszczenia, w 2003 r. - 0,8% (2000 r. – 2%; 1999 r. – 6%),                     a w latach 2001-2002 ilość ta spadła do poziomu 1%. Jest to bardzo dobrym wynikiem w porównaniu do wskaźników dla Polski, gdzie udział ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych nieczyszczonych wynosił w 2003 roku – 12,4% (2002 r. – 9%; 2001 r. – 10%; 2000 r. – 12%).

Większość źródeł zanieczyszczeń wód stanowią miejskie, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie komunalne, stąd też główny udział w ogólnej ilości odprowadzanych ścieków na terenie województwa podlaskiego stanowiły ścieki komunalne – ponad 80,6% wszytkich wytworzonych w województwie w 2003 r. ścieków.

Podejmowane w ostatnim dziesięcioleciu proekologiczne działania inwestycyjne                w zakresie ochrony wód spowodowały, iż systematycznie rośnie ilość ścieków oczyszczonych biologicznie. Sposób oczyszczania ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych w 2003 roku, według danych GUS, przedstawiał się następująco: 97,9% było oczyszczanych biologicznie, w tym 62,8% z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 2002 roku wskaźniki te kształtowały się odpowiednio 98,2% i 63%, w 2001 roku 97,9% i 20,0%, w 2000 roku 97,7% i 19,7%. W roku 2003 2% ścieków było oczyszczonych mechanicznie (2002 r. – 0,8%; 2000 r. – 0,7%). Zauważalne jest to, że ilość ścieków oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem biogenów (w stosunku do ilości wytworzonej) w 2003 roku była wyższa niż dla Polski (52,5%).

Ścieki przemysłowe stanowiły w 2003 roku 19,4% ogółu wytwarzanych ścieków                w województwie, z czego ścieki nieoczyszczone stanowiły 1,4% ogółu odprowadzanych ścieków do wód. Wskaźnik ten uległ zdecydowanej poprawie w stosunku do lat 1998-1999, gdyż w 1999 roku wynosił 20%, a w 1998 r. – 15% całkowitej ilości ścieków oczyszczanych.

GUS nie podaje informacji na temat ogólnej ilości ścieków wytwarzanych                         w gospodarstwach rolnych. Ścieki w większości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnie. Publikowane dane dotyczą ludność obsługiwanej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków, która w 2003 roku stanowiła 12,7% ludności województwa (2002 r. – 11,2%, 2001 r. – 9,6%, 2000 r. – 8,4%, 1999 r. – 5,7%, 1998 r. – 4,5%). Następuje wyraźny wzrost tego wskaźnika, który wskazuje na systematyczne porządkowanie gospodarki ściekowej na wsiach województwa podlaskiego.

Tabela 7. Oczyszczalnie ścieków i ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w województwie

w latach 2001-2004

| Rok | Oczyszczalnie ścieków (ilość obiektów) |  | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie komunalne (ilość osób) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W tym: Komunalne |  |
| 2001 | 115 | 83 | 682 887 |
| 2002 | 121 | 91 | 698 936 |
| 2003 | 126 | 96 | 725 523 |
| 2004 | 129 | 100 | 735 566 |

Źródło: dane GUS

Istotnym jest, że systematycznie wzrasta ogólna ilość oczyszczalni ścieków (komunalnych i przemysłowych) w województwie ze 115 w 2001 r. do 129 w 2004 r., a co za tym idzie ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w województwie z ok. 56% ludności ogółem w 2001 r. do ok. 61,2 % - w 2004 r.

- Jakość powietrza

Emisja

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie są ciepłownie miejskie, przemysłowe oraz rozproszone źródła emisji z sektora komunalno-bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzących głównie z procesów spalania energetycznego należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.

Porównując wielkość emisji przemysłowej z terenu województwa w latach 2001–2004 w oparciu o dane GUS i WIOŚ w Białymstoku daje się zauważyć tendencję wzrostową emisji zanieczyszczeń zarówno pyłowych, jak i gazowych.

Tabela 8. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach 2001-2004

| Rok | Emisja zanieczyszczeń do powietrza (w tys. Mg/rok) |  |
| --- | --- | --- |
|  | pyłowych | gazowych*) |
| 2001 | 2,0 | 14,3 |
| 2002 | 2,9 | 9,0 |
| 2003 | 2,8 | 16,8 |
| 2004 | 3,1 | 18,1 |

*) bez dwutlenku węgla

Źródło: dane GUS i WIOŚ w Białymstoku

Lokalizacja największych obiektów emisji znajduje się w powiatach grodzkich: Białystok, Łomża i Suwałki. Mniejsze źródła znajdują się w Grajewie, Hajnówce, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem oraz w Łapach (powiat białostocki). Pozostałe obiekty to niewielkie zakłady w skali województwa.

Największymi źródłami zanieczyszczeń przemysłowych na obszarze województwa są zakłady:

  - Elektrociepłownia Białystok S.A.,

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży,

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku

  - (Ciepłownia „Zachód”),

  - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach,

  - Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu (Cukrownia Łapy),

  - „GIGA” Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Augustowie,

  - „FURNEL” S.A. w Hajnówce (Ciepłownia w Hajnówce – od II kw. 2005 r. „RINDIPOL” S.A. w Chojnicach),

  - Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie,

  - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie,

  - „PFLEIDERER GAJEWO” S.A. w Grajewie,

  - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach.

Emisje związków benzenu i ołowiu wykazywane przez podmioty gospodarcze                       i wynikające z prowadzonej przez nie działalności, stanowiły wartości marginalne. Jedynym istotnym źródłem tych zanieczyszczeń na obszarze województwa, a w szczególności benzenu, jest transport drogowy (spalanie paliw w silnikach samochodowych). Brak jest jednak aktualnie wystarczających danych do zbilansowania emisji tego zanieczyszczenia.

Duże znaczenie w ogólnym bilansie zanieczyszczeń z terenu województwa (stref) ma również trudny do oszacowania i nie ujmowany dotychczas w danych statystycznych sektor tzw. „niskiej emisji” ze źródeł małych i niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rzemieślniczo-usługowe oraz sektor transportu kołowego.

Imisja

- Na podstawie wyników klasyfikacji stref województwa podlaskiego uzyskanych przez WIOŚ w Białymstoku w 2004 roku należy stwierdzić, iż na terenie województwa nie zachodzi konieczność opracowania programów ochrony powietrza (POP) mających na celu poprawę jakości parametrów powietrza zarówno ze względu na kryterium ochronę zdrowia, jak i kryterium ochronę roślin.

- Jakość powietrza ze względu na cel klasyfikacji - ochrona zdrowia, jest problemem lokalnym w odniesieniu do pyłu zawieszonego (PM10) jedynie w niektórych obszarach województwa. Najniższe klasyfikacje uzyskały strefy powiatu miasta Łomża i powiatu miasta Suwałki oraz powiat hajnowski. W strefach tych wyniki pomiarów wskazują, że z dużym prawdopodobieństwem istnieje możliwość wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych, co może skutkować w przyszłości koniecznością opracowania programów ochrony powietrza.

- Strefa aglomeracji białostockiej jest również obszarem potencjalnie możliwych, wysokich stężeń pyłu zawieszonego (PM10). W 2004 roku badania prowadzone w Augustowie nie wykazały przekroczenia norm wartości kryterialnych dla obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- Jakość powietrza ze względu na cel klasyfikacji ochrona roślin wskazuje, iż w 2004 roku nie wystąpiły na terenie województwa strefy z przekroczeniami wartości kryterialnych.

- Pomimo wymienionych lokalnych problemów jakościowych powietrza jego ocena w skali województwa wskazuje, że jest to rejon kraju o najwyższych standardach jakościowych.

- Klimat akustyczny

Na terenie województwa hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie w dzielnicach przemysłowych miast. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest rozbudowa miast, wchłanianie terenów przemysłowych i rozbudowa w ich sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Głównym źródłem uciążliwości związanej z nadmiernym hałasem komunikacyjnym              na terenie województwa podlaskiego jest komunikacja drogowa.

W 2004 roku WIOŚ w Białymstoku przeprowadził, w ramach badań monitoringowych badania hałasu komunikacyjnego w miejscowościach zlokalizowanych przy trasach komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym (Suchowola; Śniadowo - droga krajowa nr 63; Szczuczyn – droga krajowa nr 61; Augustów, Suwałki, Szypliszki – droga E8 oraz Sejny) oraz w stolicy województwa – Białymstoku. Celem badań było określenie wielkości oddziaływania i stopnia zagrożenia hałasem na środowisko.

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Badania klimatu akustycznego prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez WIOŚ w Białymstoku na obszarze województwa wykazują rosnące przekroczenia norm przy głównych ciągach komunikacyjnych. Przyczynami przekroczeń jest rosnąca liczba pojazdów samochodowych, w tym w szczególności transportowych poruszających się na kierunkach tras tranzytowych. Istniejące konfiguracje układów komunikacyjnych miast województwa podlaskiego, przy notowanym systematycznie wzroście natężenia ruchu pojazdów, powodują rozprzestrzenianie stref przekroczeń hałasu komunikacyjnego i zwiększającą się liczbę ludności narażoną na długotrwałe przebywanie w tych strefach.

- Obszary objęte ochroną

System obszarów chronionych w województwie uległ zmianom w stosunku do opisanego w Programie Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006,  tj. roku 2001. Złożyły się na to w szczególności, wejście Polski do Unii Europejskiej                       i zobowiązania podpisane przez Polskę w traktacie akcesyjnym, w którym umieszczono między innymi zapis dotyczący utworzenia na obszarze Polski Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wymogi te zostały przetransponowane do prawa krajowego i zgodnie z art. 13 nowej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Według danych GUS na koniec 2004 r. w województwie 644 255,3 ha objętych było ochroną prawną, co stanowiło 31,93% ogólnej powierzchni województwa. Funkcjonowały:

- 4 parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski Park Narodowy                o łącznej powierzchni 92 076,5 ha (14,29% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 3 parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy o łącznej  powierzchni 83 531,9 ha (12,97% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 89 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 22 924,4 ha (3,56% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej  powierzchni 444 021,0 ha (68,92% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 250 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1 641,4 ha (0,25% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 59,6 ha (0,01% ogólnej powierzchni objętej ochroną),

- 1 stanowisko dokumentacyjne o powierzchni 0,5 ha

- 2110 pomników przyrody.

Obszary Natura 2000 to nowe formy ochrony przyrody w Polsce. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, w tworzeniu której Polska uczestniczy jako członek Unii Europejskiej, jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Podstawą prawną funkcjonowania sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europejskiej: tzw. dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG              o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dn. 21.05.1992 r.)             i tzw. dyrektywa ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków              z dn. 2.04.1979 r.), które to dyrektywy zostały przetransponowane do prawa krajowego – ustawa o ochronie przyrody. Na sieć Natura 2000 składają się obszary specjalnej ochrony OSO wyznaczone w oparciu o dyrektywę ptasią oraz specjalne obszary ochrony SOO wyznaczone zgodnie z zaleceniami dyrektywy siedliskowej. Obszary Natura 2000 mogą obejmować część lub całość obszarów objętych innymi formami ochrony przyrody. Na polskiej liście obszarów Natura 2000 przesłanych przez rząd Polski do Komisji Europejskiej znalazły się:

  - 72 obszary specjalnej ochrony ptaków OSO o łącznej powierzchni 3 315 630,9 ha                 (co stanowi 7,8% powierzchni kraju), z czego 9 położonych jest w województwie podlaskim i zajmują łączną powierzchnię 499 471,5 ha (co stanowi 15,06% ogólnej powierzchni OSO) – wyznaczone poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21.07.2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),

  - 184 proponowane specjalne obszary ochrony siedlisk SOO o łącznej powierzchni 1 135 327 ha (co stanowi 3,7% powierzchni kraju), z tego 9 w województwie podlaskim               i zajmują powierzchnię 245 530 ha (co stanowi ok. 21,63% ogólnej powierzchni SOO)              – nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone przez Komisję Europejską (Komisja Europejska powinna je zatwierdzić w ciągu 3 lat) i ich lista może ulec zmianie,             stąd mają status projektowanych,

przy czym część obszarów OSO i SOO pokrywa się ze sobą.

Wykaz obszarów zgłoszonych do sieci Natura 2000 z terenu województwa podlaskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9. Obszary sieci Natura 2000 w województwie podlaskim

| Lp. | Kod | Nazwa | Powierzchnia (ha) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszary specjalnej ochrony ptaków OSO |  |  |  |  |
| 1. | PLB200001 | Bagienna Dolina Narwi | 24 924,6 | Obszar Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną; zawiera w sobie obszar SOO Narwiańskie Bagna |
| 2. | PLC200001 | Dolina Biebrzy | 124 104,5 | Obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego z otuliną; obszar pokrywa się z obszarem SOO |
| 3. | PLB140001 | Dolina Dolnego Bugu | 13 338,5*) | Obszar w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu; łączna powierzchnia 60 041,8 ha położony w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim |
| 4. | PLC200002 | Dolina Górnej Narwi | 15 910,0 | Obszar w granicach OChK Dolina Narwi; obszar pokrywa się z obszarem SOO |
| 5. | PLC200003 | Przełomowa Dolina Narwi | 6 988,4 | Obszar w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, obszar pokrywa się z obszarem SOO |
| 6. | PLB200002 | Puszcza Augustowska | 115 377,2 | W obszarze występują: Wigierski Park Narodowy, OChK Dolina Biebrzy i Dolina Rospudy, Pojezierze Sejneńskie, Puszcza i Jeziora Augustowskie; zawiera w sobie obszar SOO Ostoja Wigierska |
| 7. | PLC200004 | Puszcza Białowieska | 62 942,0 | Obszar w granicach OChK Puszcza Białowieska z Białowieskim Parkiem Narodowym; obszar pokrywa się z obszarem SOO |
| 8. | PLB200003 | Puszcza Knyszyńska | 132 372,2 | W obszarze występują: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, OChK Wzgórza Sokólskie i Dolina Narwi |
| 9. | PLB280008 | Puszcza Piska | 3 514,1*) | Obszar w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi; łączna powierzchnia 171 854,0 ha położony w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim |
| Razem: |  |  | 499 471,5 |  |
| Specjalne obszary ochrony siedlisk i gatunków SOO |  |  |  |  |
| 1. | PLC200001 | Dolina Biebrzy | 124 104,5 | Obszar pokrywa się z obszarem OSO |
| 2. | PLC200002 | Dolina Górnej Narwi | 15 910,0 | Obszar pokrywa się z obszarem OSO |
| 3. | PLC200003 | Przełomowa Dolina Narwi | 6 988,4 | Obszar pokrywa się z obszarem OSO |
| 4. | PLC200004 | Puszcza Białowieska | 62 942,0 | Obszar pokrywa się z obszarem OSO |
| 5. | PLH200003 | Ostoja Suwalska | 6 284,0 | Obszar w granicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego |
| 6. | PLH200001 | Jeleniewo | 0,1 | Największa i jedna z dwóch znanych kolonii rozrodczych nocka łydkowłosego w Polsce (strych kościoła parafialnego w Jeleniewie); dotychczas nie objęty ochroną |
| 7. | PLH200004 | Ostoja Wigierska | 15 085,0 | Obszar w granicach Wigierskiego Parku Narodowego; zawiera się w obszarze OSO Puszcza Augustowska |
| 8. | PLH200002 | Narwiańskie Bagna | 7350,0 | Obszar w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego; zawiera się w obszarze OSO Bagienna Dolina Narwi |
| 9. | PLH140011 | Ostoja Nadbużańska | 6 866,0*) | Obszar w granicach OChK Dolina Bugu; łączna powierzchnia 49 570,9 ha położony w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim |
| Razem: |  |  | 245 530,0 |  |

*) powierzchnia części obszaru położona w województwie podlaskim (szczegółowe dane dotyczące wszystkich obszarów sieci Natura 2000 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl, http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/index.php)

Obszary sieci Natura 2000 w województwie podlaskim częściowo nakładają się                 na siebie. Wyznaczone obszary specjalnej ochrony ptaków OSO były już objęte ochroną prawną, natomiast projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk i gatunków SOO prawie w większości posiadają status ochronny (wyjątek stanowi ostoja Jeleniewo).                   Całkowita powierzchnia obszarów Natura 2000 w województwie wynosi 512 621,6 ha,             co stanowi ok. 25% ogólnej powierzchni województwa.